# ORDENANZA GENERAL DE URBANIZACIÓN

# CONDICIONES GENERALES DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

Artículo 1.- Determinaciones Generales

Las obras de urbanización se ajustarán a lo establecido en los correspondientes Proyectos de Urbanización, aprobados definitivamente.

La finalidad de las obras de urbanización es llevar a la práctica las determinaciones urbanísticas establecidas en el Plan Municipal. Se justificará expresamente cualquier modificación que pudiera introducirse en función de una mejora urbana, y en ningún caso significará un detrimento de las características del espacio público en relación al interés particular.

Los Proyectos de Urbanización considerarán las características de la trama urbana para asegurar en lo posible la continuidad del recorrido peatonal y viario, teniendo en cuenta las características de la topografía, el microclima, el suelo, vegetación e infraestructuras existentes del área objeto de la urbanización.

Será de aplicación a la ejecución de las obras de urbanización, lo que de aplicación resulte a las citadas obras de la Ordenanza General de Edificación.

## Artículo 2.- Condiciones de la Accesibilidad

Los Proyectos de Urbanización tendrán en cuenta las siguientes condiciones de accesibilidad:

1.- Aceras:

La anchura de las aceras será la determinada, para cada caso, en las Normas. Si no se determina el ancho en las Normas, tendrá como mínimo 1,50 metros. La pendiente transversal será como máximo del 2% y la longitudinal del 8%. Si se sobrepasan estos límites, se estudiará y justificará la solución adoptada. En las aceras se colocarán los alcorques y árboles correspondientes marcados en el Plan Municipal.

2.- Pasos Peatonales y acceso a garajes:

En los pasos peatonales y zonas de acceso de vehículos se salvará el desnivel entre acera y calzada rebajando el bordillo a nivel de calzada y dando a la acera la conveniente forma de badén, quedando un escalón con una altura de 2 centímetros.

Se cumplirán las condiciones de accesibilidad para los cambios de nivel. En las escaleras la contrahuella oscilará entre 13 y 18,5 centímetros y la huella, entre los 28 y 36 centímetros.

3.- Señales Verticales:

Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación o cualquier otro elemento vertical de señalización que deba colocarse en la vía pública, se situarán en el borde exterior de la acera, siempre que la anchura de ésta sea igual o superior a 1,50 metros. Los elementos verticales de señalización se situarán en el borde interior de la acera, junto a las fachadas, a una altura mínima de 2,10 metros medida desde la rasante del pavimento hasta el punto inferior del elemento señalizador de manera que no puedan causar daño a invidentes.

En las esquinas de las manzanas, en toda la superficie de intersección común a dos aceras, no se colocará ningún poste o elemento vertical de señalización con el fin de no obstaculizar el tránsito peatonal.

Tampoco existirán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie que comprende el paso de peatones, para tranquilidad de invidentes.

Los hitos o mojones que se coloquen en las sendas peatonales para impedir el paso de vehículos, tendrán entre ellos una luz mínima de 0,90 metros que permita el paso de una silla de ruedas.

4.- Aparcamientos:

Los aparcamientos de uso público, tanto subterráneos como de superficie dispondrán de una reserva de plazas de minusválidos según los porcentajes que en su día establezca la Corporación Municipal. Estas plazas deberán señalizarse adecuadamente y no podrán ser inferiores a un 3% del número total.

En los aparcamientos de superficie, estas plazas para minusválidos se situarán preferentemente en las zonas más próximas a los edificios para facilitar la accesibilidad.

En los subterráneos, se situarán próximas a los accesos de peatones, los cuales deberán ser accesibles a un minusválido en silla de ruedas, solucionándose bien mediante rampa, de una pendiente máxima de 8%, o ascensores hasta la superficie.

Estas plazas para minusválidos serán suficientemente amplias para permitir el acceso y salida de los vehículos desde una silla de ruedas y siempre con un ancho mínimo de 3,20 metros.

5.- Escaleras:

En todos los casos posibles, los tramos de escalera en la vía pública estarán dotados de pasamanos como asidero para ayuda a los minusválidos, a una altura aproximada de 0,95 metros. La sección del pasamanos debe tener una anchura o diámetro de 0,05 metros y en todo caso su diseño debe ser anatómico para facilitar el agarre.

6.- Parques:

En parques y jardines de uso público se dispondrán caminos o sendas de 1,50 metros de anchura mínima pavimentados con material duro y antideslizante o en su caso de tierra compactada al máximo para facilitar el acceso y uso de los minusválidos.

Los desniveles que existan se salvarán también mediante rampas, con una pendiente máxima de 8% y un ancho mínimo de 1,50 metros o en todo caso, que la anchura esté proporcionada con el uso y número de rampas que existan.

Artículo 3.- Explanación y pavimentación

La explanación y pavimentación de áreas públicas cumplirá las especificaciones en el presente Plan para la ejecución de las obras de edificación.

Las obras de explanación y pavimentación cumplirán las previsiones de resistencia adecuada del pavimento a cargas de rodadura y climatología, previsión de instalaciones de construcción próxima, regularidad de perfiles y continuidad de los recorridos, seguridad de los peatones y facilidad de mantenimiento, requeridas para su posterior utilización.

Los pavimentos compuestos por losas prefabricadas de hormigón y piedra natural, tendrán un espesor como mínimo de 10 centímetros, dispuesto directamente sobre el subsuelo o sobre una capa de árido de 7 centímetros.

Artículo 4.- Red de abastecimiento de agua potable

1.- El agua disponible y siempre que las condiciones de las tuberías lo permitan, se determinará a cubrir las necesidades naturales y jurídicas tanto públicas como privadas que lo soliciten con arreglo a las prescripciones señaladas en la normativa establecida en la correspondiente Ordenanza Fiscal.

2.- El abastecimiento de todos los desarrollos debe hacerse a través de la red de distribución general. Cuando no fuera así se procederá a la justificación del abastecimiento, formas de captación, aforos y análisis de las aguas.

3.- El suministro de agua se efectuará únicamente por el sistema de contador. El Ayuntamiento se reserva el derecho de dictar disposiciones especiales cuando se trata de aprovechamientos para casos que pudieran afectar a la pureza de las aguas, condicionando el suministro o denegando el aprovechamiento solicitado.

4.- La red de abastecimiento de agua se diseñará siguiendo el viario o por espacios públicos no edificables según un trazado regular con alineaciones largas y ángulos abiertos a profundidad uniforme y accesible con medios normales para su reparación. Las condiciones se situarán bajo las aceras, excepto en calles de trazado irregular donde podrán situarse bajo la calzada.

5.- Se instalarán conducciones en ambas aceras para evitar excesivos cruces de calzada, cuando el ancho de ésta sea superior a la separación media entre arquetas de acometida o a 20 metros y cuando la importancia del tráfico o del tipo de pavimento lo requiera.

6.- La presión máxima no superará en ningún punto de la red los 6Kg/cm2.

Se considerará que un edificio tiene presión suficiente cuando por encima de la última planta útil existe por lo menos una columna de agua de 10 metros.

La velocidad del agua en la tubería de distribución estará comprendida entre los valores de 0,60 y 1,75 metros/seg.

7.- Deberá preverse un consumo medio de 300 l. hab./día.

En el cálculo de las redes generales de abastecimiento se utilizarán coeficientes punta variables en función al número de habitantes-servicios (1,5-3).

8.- El cálculo de la red de distribución deberá realizarse de forma que se alcance un ajuste mínimo de medio litro por segundo y tramo.

9.- Se establecerán en todas las zonas de parque y jardines, espacios libres, paseos, calles, plazas,... diario de 20 metros cúbicos por Ha. Se dispondrán bocas de riego de los mismos materiales y modelos adoptados por el Ayuntamiento para el acoplamiento de mangueras, que deberán alternarse con la instalación entre unos y otros inferior a 80 metros. En cualquier caso la distancia entre las bocas de riego se justificará con arreglo a la presión de la red, de forma que los radios de acción se superpongan en lo necesario para no dejar ningún espacio sin cubrir. En las calles, las bocas de riego se colocarán en la acera, próximas al bordillo. Si la anchura es mayor de 15 metros se colocarán al tresbolillo en ambas aceras.

En jardines se colocarán en las zonas verdes y próximas a las zonas de paso.

10.- El diámetro mínimo del distribuidor será de 80mm y servirá como máximo a 12 bocas de riego. Deberá contarse con presiones residuales del orden de los 30 m.c.d.a.

11.- El proyecto específico de abastecimiento y distribución de agua potable será contenido del Proyecto de Urbanización y recogerá toda aquella documentación que garantice de la posibilidad de abastecimiento de agua a través de la red de distribución general, con el correspondiente permiso de acometida.

Además de las condiciones recogidas en el punto anterior, deberán cumplimentarse los criterios o normas que para sus proyectos recoge la Mancomunidad de Aguas de Cintruénigo, Cascante y Fitero.

## Artículo 5. Evacuación de Aguas y Saneamiento

La Red general y particular de saneamiento se ajustará a las condiciones generales siguientes:

- Se diseñará siguiendo el viario o zonas públicas no edificables. Se situará bajo las aceras y será doble cuando la calle tenga una anchura superior a 20 metros.

- En el proyecto de alcantarillado quedarán definidas las características de la instalación (tipo de zanja y relleno), acciones previstas, factor de apoyo y dimensionamiento de la tubería.

La red de residuales deberá ser estanca tanto en conductos como en los pozos de registro correspondientes. El diámetros mínimo (Di) será de 300mm.

- Las pendientes a adoptar serán las más parecidas a las de la superficie del terreno que cumplan el pie forzado de las velocidades máxima y mínima. La pendiente para secciones circulares tendrá un valor mínimo del 1%.

- La velocidad para el conducto de aguas negras estará comprendida entre 0,5 y 4,5mt/seg. y las aguas de escorrentía alcanzarán una velocidad máxima de 3 mts/seg. Se exigirán calados mínimos de 20mm.

- En cabeceras de la red de aguas negras se recomienda la disposición, adosadas al primer pozo de registro, de cámaras de descarga para limpieza de los conductos, cuya capacidad mínima será de 600 litros. Las acometidas a la red se efectuarán a pozos de registro de la misma, en forma tal que no vengan a dificultar el flujo continuo de los colectores. Además se colocarán pozos de registro en cada cambio de dirección o de pendiente. La distancia máxima entre pozos no será superior a 50 metros.

- Se colocarán pozos de resalto cuando las diferencias de cota sean superiores a 80cm.

- Se colocarán imbornales o sumideros cada 50 metros, y con una superficie máxima de 600m2 de recogida. Desde ellos se acometerá a la red general.

- La profundidad mínima de las canalizaciones tubulares con relación a su solera será de 1,50 metros.

- El Proyecto especificado de evacuación de aguas y saneamiento, será en su caso, contenido del proyecto de urbanización y recogerá cuanta documentación resulte precisa para definir con claridad las obras de saneamiento, abarcando las de alcantarillado, depuración y vertido de las aguas residuales y encauzamiento de las pluviales, de modo que en ningún momento puedan verse afectadas las fincas o propiedades situadas aguas abajo de los puntos de vertido.

Además de las prescripciones recogidas en este punto, el vertido de aguas residuales aparece regulado por la Ordenanza de Actividades Clasificadas.

Artículo 6. Red de Suministro de Energía Eléctrica

1.- Alcanzan estas condiciones a las condiciones de transporte que, comprenden los tendidos de líneas y sus estructuras de soporte, y aquellas en las que se lleva a cabo el cambio  de tensión de energía transportada.

2.- En cualquier clase de suelo, toda instalación de nueva planta, salvo de carácter provisional, tanto de transporte de alta tensión como de transformación, deberá implantarse en los lugares que se señalen por el planeamiento, dando origen a sus correspondientes servidumbres, en concreto, en los casos de redes de transporte en los pasillos eléctricos.

3.- El suministro en baja tensión se efectuará preferentemente a 380/220 V, y la distribución de los cables deberá ser subterránea. Excepcionalmente podrá autorizarse el tendido aéreo con carácter provisional, hasta que el Ayuntamiento estime que debe canalizarse, sin que en ningún caso sean a cargo de éste las obras correspondientes.

4.- Los centros de transformación, teniendo en cuenta que su ubicación viene obligada por razones técnicas, deberán estar aisladas convenientemente, adoptándose las medidas correctoras necesarias contra ruidos, vibraciones, ventilación y seguridad, así como todos los que se consideren necesarios. Las reservas de suelo para su instalación tendrán carácter público evitándose al máximo las servidumbres sobre propiedades particulares.

## Artículo 7.- Estaciones de base de telecomunicación por ondas electromagnéticas no guiadas.

La instalación de Estaciones Base de Telecomunicación por ondas electromagnéticas no guiadas deberá realizarse conforme a lo establecido en la Ley Foral 10/2002, de 6 de mayo, que regula dichas Estaciones, respetando una distancia de 100 metros a los espacios que la Ley Foral denomina sensibles, para los cuales deberá realizarse el estudio específico que en ella se concreta, prohibiéndose su instalación en centros escolares, y estableciéndose áreas de protección o distancias mínimas en zonas abiertas y de exposición o uso continuado por las personas según su Anexo 3.

## Artículo 8.- Televisión

Los Proyectos de Urbanización de áreas residenciales incluirán la previsión de conductos para la posible instalación de cable de televisión por el subsuelo, cuyas características constructivas serán similares a las determinadas para la instalación de tendido telefónico y demás especificaciones de la normativa vigente en la materia.

## Artículo 9.- Jardinería

1.- La jardinería y elección de arbolado, que en su caso se incorpore a un proyecto de urbanización, estará en función de su mantenimiento posterior.

2.- En el proyecto y obras de urbanización consiguientes, se respetará e incorporará hasta donde sea posible la vegetación y arbolado existente, siempre que su estado y características lo permitan.

3.- El proyecto de jardinería vinculará fines ambientales y de ornato, con aquellos objetivos funcionales que permitan, en general, la mejora de las condiciones de microclima urbano.

4.- Se establece como objetivo de toda obra de urbanización, como por los demás y en su caso de las obras de edificación, la conservación del manto de tierra vegetal, en cuanto recurso difícilmente renovable, y consiguientemente si fuera preciso, su almacenaje.

5.- En los proyectos de jardinería se acudirá a la elección de especies vegetales en función de consideraciones ecológicas, según lo cual serán prioritarias las especies autóctonas naturalizadas, cuya adaptabilidad aparezca suficientemente probada.

Artículo 10.- Obras en la Vía Pública

Se cumplirá lo establecido en las presentes Normas en el capítulo dedicado a obras de urbanización.

Se entiende por obras en la vía pública las necesarias para la construcción, renovación, mejora o reparación de los servicios instalados en ella.

La presente Ordenanza se aplica a todas las obras del apartado anterior ya sean de iniciativa particular, municipal u oficial.

Toda la obra a realizar e instalaciones de servicios en la vía pública, incluso las de servicios municipalizados, estará sujeta a obtener la previa licencia municipal y al correspondiente señalamiento de fechas de ejecución.

Antes del inicio de cualquier obra que requiera remoción de pavimentos de la vía pública para instalar, reparar o reponer servicios será necesario dar cuenta de su ejecución al Ayuntamiento, quien señalará el lugar exacto de emplazamiento y las fechas de comienzo y terminación de los trabajos.

Serán de cuenta del solicitante cuantos gastos se originen con motivo de las obras, tales como vigilancia municipal, relleno de zanjas, compactación del terreno, reposición del pavimento original, etc.

El solicitante vendrá asimismo obligado a informarse de cuantas conducciones subterráneas pudieran existir en las inmediaciones de la zanja.

Artículo 11.-

Los Proyectos de Urbanización se regirán por lo dispuesto en el artículo 99 y concordantes de la L.F.O.T.U. y Normativa Urbanística y Ordenanza de Tramitación del Plan Municipal de Cascante.

Artículo 12.-

Los Proyectos de Urbanización y obras contendrán las determinaciones necesarias para dar cumplimiento a la Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, en orden a la supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas para las personas con minusvalías físicas y a su Reglamento de desarrollo.

#### DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- La presente Ordenanza deroga cuanto previamente a la misma se hubiera dictado para el mismo fin en el municipio de Cascante.

#### DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La presente Ordenanza entrará en vigor tras la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de la aprobación definitiva y texto íntegro del Plan Municipal de Cascante y del articulado de la presente Ordenanza.

EQUIPO REDACTOR

Blasco y Esparza, S.L.

Estudios Informes Navarra, S.L.

En Tudela Octubre de 2.004

Fdo: D. Manuel Blasco Blanco

Blasco, Esparza. Arquitectos

##### Fdo: D. Jesús Mª Ramírez Sánchez

Estudios Informes Navarra S.L